- RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

- 1.1.	Identificateur de produit

| Forme du produit | : | Mélange |
| --- | --- | --- |
| Nom du produit | : | Trinitrophenol TS (Picric Acid TS) US Pharmacopoeia Test Solution |
| Code du produit | : | USPTS348 |

- 1.2.	Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- 1.2.1.	Utilisations identifiées pertinentes

| Catégorie d'usage principal | : | Utilisation professionnelle,Utilisation industrielle |
| --- | --- | --- |
| Utilisation de la substance/mélange | : | Substance chimique de laboratoire |
| Fonction ou catégorie d'utilisation | : | Substances chimiques de laboratoire |

- 1.2.2.	Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

- 1.3.	Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Spectracer UK Ltd.
Second Floor, 
27 Gloucester Place,
London,
W1U 8HU,
United Kingdom.

Tel: +44 (0) 207 193 9114 
Fax:+44 (0) 203 432 4686
Email: contact@spectracer.co.uk
Web: www.spectracer.com

- 1.4.	Numéro d’appel d’urgence

| Numéro d'urgence | : | Tél: +44 (0) 1933 445 260 Option 1. Langue: anglais seulement. Pour les urgences chimiques seulement Llewellyn (Safety Advisors) Europe Ltd |
| --- | --- | --- |

| Pays | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn B -1120 Brussels | +32 70 245 245 |  |
| France | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris Hôpital Fernand Widal | 200 rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cedex 10 | +33 1 40 05 48 48 |  |
| Suisse | Centre Suisse d'Information Toxicologique Swiss Toxicological Information Centre | Freiestrasse 16 Postfach CH-8028 Zurich | +41 44 251 51 51 |  |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1.	Classification de la substance ou du mélange

- Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 | H315 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 | H319 |  |  |  |

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

- Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

- 2.2.	Éléments d’étiquetage

- Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher

| Pictogrammes de danger (CLP) | : | GHS07 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mention d'avertissement (CLP) | : | Attention |  |  |  |  |  |
| Mentions de danger (CLP) | : | H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux |  |  |  |  |  |
| Conseils de prudence (CLP) | : | P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer P332+P313 - En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation |  |  |  |  |  |

- 2.3.	Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- 3.1.	Substance

Non applicable

- 3.2.	Mélange

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,4,6-trinitrophénol, acide picrique | (n° CAS) 88-89-1 (Numéro CE) 201-865-9 (Numéro index) 609-009-00-X | 1 - 5 | Expl. 1.1, H201 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Corr. 1A, H314 |

Texte complet des phrases H: voir section 16

- RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1.	Description des premiers secours

| Premiers soins après inhalation | : | Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| --- | --- | --- |
| Premiers soins après contact avec la peau | : | Laver abondamment à l’eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Consulter un médecin. Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. |
| Premiers soins après contact oculaire | : | Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion | : | Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. |

- 4.2.	Principaux symptômes et effets, aigus et différés

| Symptômes/lésions après contact avec la peau | : | Irritation. |
| --- | --- | --- |
| Symptômes/lésions après contact oculaire | : | Irritation des yeux. |

- 4.3.	Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

- RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

- 5.1.	Moyens d’extinction

| Moyens d'extinction appropriés | : | Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| --- | --- | --- |

- 5.2.	Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : | Dégagement possible de fumées toxiques. |
| --- | --- | --- |

- 5.3.	Conseils aux pompiers

| Protection en cas d'incendie | : | Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
| --- | --- | --- |

- RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1.	Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

- 6.1.1.	Pour les non-secouristes

| Procédures d’urgence | : | Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau et les yeux. |
| --- | --- | --- |

6.1.2.	Pour les secouristes

| Equipement de protection | : | Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
| --- | --- | --- |

- 6.2.	Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

- 6.3.	Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

| Procédés de nettoyage | : | Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. |
| --- | --- | --- |
| Autres informations | : | Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |

- 6.4.	Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

- RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1.	Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : | Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel. |
| --- | --- | --- |
| Mesures d'hygiène | : | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation. |

- 7.2.	Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

| Conditions de stockage | : | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| --- | --- | --- |

- 7.3.	Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

- RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

- 8.1.	Paramètres de contrôle

| 2,4,6-trinitrophénol, acide picrique (88-89-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| UE | IOELV TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ (Picric acid; EU; Time-weighted average exposure limit 8 h; Indicative occupational exposure limit value) |
| Autriche | Nom local | 2,4,6-Trinitrophenol |
| Autriche | MAK (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Autriche | MAK Valeur courte durée (mg/m³) | 0,2 mg/m³ |
| Autriche | Remarque (AT) | H |
| Belgique | Nom local | Acide picrique |
| Belgique | Valeur seuil (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Bulgarie | Nom local | Пикринова киселина• |
| Bulgarie | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Croatie | Nom local | Pikrinska kiselina; (2,4,6-trinitrofenol) |
| Croatie | GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Croatie | KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) | 0,3 mg/m³ |
| Croatie | Naznake (HR) | EU, E, T |
| République Tchèque | Nom local | Kyselina pikrová |
| République Tchèque | Expoziční limity (PEL) (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| République Tchèque | Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) | 0,5 mg/m³ |
| République Tchèque | Remarque (CZ) | D |
| Danemark | Nom local | Picrinsyre |
| Danemark | Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Danemark | Anmærkninger (DK) | EH |
| Estonie | Nom local | Pikriinhape (2,4,6-trinitrofenool) |
| Estonie | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Finlande | Nom local | Pikriinihappo |
| Finlande | HTP-arvo (8h) (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Finlande | HTP-arvo (15 min) | 0,3 mg/m³ |
| France | Nom local | Acide picrique |
| France | VME (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Allemagne | Nom local | 2,4,6-Trinitrophenol(Pikrinsäure) |
| Allemagne | TRGS 900 Valeur limite au poste de travail (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Allemagne | Remarque (TRGS 900) | H,EU,13 |
| Grèce | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Grèce | OEL STEL (mg/m³) | 0,3 mg/m³ |
| Hongrie | Nom local | PIKRINSAV |
| Hongrie | AK-érték | 0,1 mg/m³ |
| Hongrie | CK-érték | 0,1 mg/m³ |
| Hongrie | Megjegyzések (HU) | b, i, sz; I. |
| Irlande | Nom local | Picric acid |
| Irlande | OEL (8 hours ref) (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Irlande | OEL (15 min ref) (mg/m3) | 0,3 mg/m³ |
| Irlande | Notes (IE) | Sk, IOELV |
| Lettonie | Nom local | Pikrīnskābe, (2,4,6-trinitrofenols) |
| Lettonie | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Lituanie | Nom local | Pikrino rūgštis |
| Lituanie | IPRV (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Lituanie | Remarque (LT) | Ū |
| Luxembourg | Nom local | Acide pictrique |
| Luxembourg | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Malte | Nom local | Picric acid(8) |
| Malte | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Pays-Bas | Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) | 0,1 mg/m³ (Picrinezuur; Netherlands; Time-weighted average exposure limit 8 h; Public occupational exposure limit value) |
| Pologne | Nom local | Kwas pikrynowy |
| Pologne | NDS (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Portugal | Nom local | Ácido pícrico (2,4,6-Trinitrofenol) |
| Portugal | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Roumanie | Nom local | Acid picric |
| Roumanie | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Slovénie | Nom local | 2,4,6-trinitrofenol (pikrinska kislina) |
| Slovénie | OEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Espagne | Nom local | 2,4,6-Trinitrofenol (Ácido pícrico) |
| Espagne | VLA-ED (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Espagne | Notes | VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados,estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.) |
| Royaume Uni | Nom local | Picric acid |
| Royaume Uni | WEL TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Royaume Uni | WEL STEL (mg/m³) | 0,3 mg/m³ |
| Norvège | Nom local | Pikrinsyre |
| Norvège | Grenseverdier (AN) (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Norvège | Merknader (NO) | H |
| Suisse | Nom local | 2,4,6-Trinitrophénol |
| Suisse | VME (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Suisse | VLE (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| Suisse | Remarque (CH) | 15 min |
| Australie | Nom local | Picric acid |
| Australie | TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| USA - ACGIH | Nom local | Picric acid |
| USA - ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |
| USA - ACGIH | Remarque (ACGIH) | Skin sens; dermatitis; eye irr |
| USA - OSHA | Nom local | Picric acid |
| USA - OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 0,1 mg/m³ |

- 8.2.	Contrôles de l’exposition

| Contrôles techniques appropriés | : | Assurer une bonne ventilation du poste de travail. |
| --- | --- | --- |
| Protection des mains | : | Gants de protection |
| Protection oculaire | : | Lunettes de sécurité |
| Protection de la peau et du corps | : | Porter un vêtement de protection approprié |
| Protection des voies respiratoires | : | Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire |
| Contrôle de l'exposition de l'environnement | : | Éviter le rejet dans l'environnement. |

- RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- 9.1.	Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| État physique | : | Liquide |
| --- | --- | --- |
| Couleur | : | Aucune donnée disponible |
| Odeur | : | Aucune donnée disponible |
| Seuil olfactif | : | Aucune donnée disponible |
| pH | : | Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : | Aucune donnée disponible |
| Point de fusion | : | Non applicable |
| Point de congélation | : | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition | : | Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair | : | Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation | : | Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition | : | Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : | Non applicable |
| Pression de vapeur | : | Aucune donnée disponible |
| Densité relative de vapeur à 20 °C | : | Aucune donnée disponible |
| Densité relative | : | Aucune donnée disponible |
| Solubilité | : | Soluble dans l'eau. Complètement miscible. |
| Log Pow | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique | : | Aucune donnée disponible |
| Propriétés explosives | : | Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes | : | Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité | : | Aucune donnée disponible |

9.2.	Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

- RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1.	Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

- 10.2.	Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

- 10.3.	Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

- 10.4.	Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).

- 10.5.	Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6.	Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

- RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- 11.1.	Informations sur les effets toxicologiques

| Toxicité aiguë | : | Non classé |
| --- | --- | --- |

| 2,4,6-trinitrophénol, acide picrique (88-89-1) |  |
| --- | --- |
| DL50 orale rat | 200 mg/kg (Rat) |

| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : | Provoque une irritation cutanée. |
| --- | --- | --- |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : | Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | : | Non classé |
| Cancérogénicité | : | Non classé |

| Toxicité pour la reproduction | : | Non classé |
| --- | --- | --- |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | : | Non classé |

| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : | Non classé |
| --- | --- | --- |

| Danger par aspiration | : | Non classé |
| --- | --- | --- |

- RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- 12.1.	Toxicité

| Ecologie - général | : | Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| --- | --- | --- |

| 2,4,6-trinitrophénol, acide picrique (88-89-1) |  |
| --- | --- |
| CL50 poissons 2 | 170 mg/l (LC50; 96 h) |
| CE50 Daphnie 1 | 88 mg/l (EC50) |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 72 mg/l (Microcystis aeruginosa; Cell numbers) |

- 12.2.	Persistance et dégradabilité

| 2,4,6-trinitrophénol, acide picrique (88-89-1) |  |
| --- | --- |
| Persistance et dégradabilité | Difficilement biodégradable dans l'eau. Non dégradable dans le sol. |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 0,92 g O₂/g substance |
| DThO | 0,98 g O₂/g substance |

- 12.3.	Potentiel de bioaccumulation

| 2,4,6-trinitrophénol, acide picrique (88-89-1) |  |
| --- | --- |
| Log Pow | 2,03 |
| Potentiel de bioaccumulation | Faible potentiel de bioaccumulation (Log Kow < 4). |

- 12.4.	Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

- 12.5.	Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6.	Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

- RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

- 13.1.	Méthodes de traitement des déchets

| Méthodes de traitement des déchets | : | Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. |
| --- | --- | --- |
| Recommandations pour l'élimination des déchets | : | Les déchets doivent être éliminés conformément à la directive 2008/98/CE sur les déchets ainsi que d'autres réglementations nationales et locales. |
| Ecologie - déchets | : | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| Code catalogue européen des déchets (CED) | : | 16 05 06* - produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire |

- RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Numéro ONU |  |  |  |  |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU |  |  |  |  |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport |  |  |  |  |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.4. Groupe d’emballage |  |  |  |  |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.5. Dangers pour l'environnement |  |  |  |  |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles |  |  |  |  |

- 14.6.	Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

| - - Transport par voie terrestre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Non réglementé |  |  |
| - Transport maritime |  |  |
| Non réglementé |  |  |
| - Transport aérien |  |  |
| Non réglementé |  |  |
| - Transport par voie fluviale |  |  |
| Non réglementé |  |  |
| - Transport ferroviaire |  |  |
| Non réglementé |  |  |

14.7.	Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

- RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

- 15.1.	Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

- 15.1.1.	Réglementations UE

| Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH): |  |
| --- | --- |
| 3(b) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 | Trinitrophenol TS (Picric Acid TS) US Pharmacopoeia Test Solution |

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

15.1.2.	Directives nationales

| Allemagne |  |  |
| --- | --- | --- |
| VwVwS, référence de l'annexe | : | Classe de danger pour l'eau (WGK) 1, Présente un faible danger pour l'eau (Classification selon la VwVwS, Annexe 4) |
| 12e ordonnance de mise en application de la Loi fédérale allemande sur les contrôles d'immission - 12.BlmSchV | : | Non assujetti au 12ème BlmSchV (décret de protection contre les émissions) (Règlement sur les accidents majeurs) |

| Pays-Bas |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen | : | Aucun des composants n'est listé |
| SZW-lijst van mutagene stoffen | : | Aucun des composants n'est listé |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding | : | Aucun des composants n'est listé |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid | : | Aucun des composants n'est listé |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling | : | Aucun des composants n'est listé |

| Danemark |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recommandations règlementation danoise | : | Les femmes enceintes / allaitantes qui travaillent avec le produit ne doivent pas être en contact direct avec le produit |

- 15.2.	Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

| Texte intégral des phrases H et EUH: |  |
| --- | --- |
| Acute Tox. 3 (Dermal) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 3 |
| Acute Tox. 3 (Inhalation) | Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 3 |
| Acute Tox. 3 (Oral) | Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 3 |
| Expl. 1.1 | Explosifs, division 1.1 |
| Eye Irrit. 2 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 |
| Skin Corr. 1A | Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1A |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 |
| H201 | Explosif; danger d'explosion en masse |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion |
| H311 | Toxique par contact cutané |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves |
| H315 | Provoque une irritation cutanée |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux |
| H331 | Toxique par inhalation |

SDS EU Mod H F (REACH ANNEX II)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.